REVITALIZACE KULTURNÍHO DOMU V KVASINÁCH

Rozdělení stavby na etapy

1.etapa

SO 01

Součástí první etapy je dvoupodlažní novostavba obecního úřadu včetně části věže. Stávající kulturní dům bude rekonstruován dle cílového projektového řešení včetně vnitřních instalací.

V 1.NP bude provedena vstupní část pod dvoupodlažní částí objektu (1.05) včetně šatny (1.10), věže s výtahem (1.06-1.09) a soc. zázemí (1.11-1.25). Dále bude provedeno přísálí a restaurace (1.26, 1.27) a kuchyně včetně zázemí (1.34-1.42). Technické vybavení provozu kuchyně (1.34-1.42) bude provedeno za předpokladu možnosti včlenit tyto náklady do limitu nákladů pro první etapu (bude ověřeno změnou projektu a výkazů výměr).

V 2.NP bude proveden obecní úřad (2.01-2.23) včetně venkovního únikového schodiště (2.24) a věže v redukovaném rozsahu dvou podlaží bez definitivního opláštění (2.26-2.29).

Rekonstrukce stávajícího kulturního domu bude obsahovat sál včetně jeviště (1.01-1.02), redukované zázemí pro účinkující (1.47-1.52) a bar včetně zázemí (1.53-1.60), dále úpravy technických prostor v 1.PP (0.02-0.05).

Do první etapy jsou zahrnuty všechny výrobky požárně bezpečnostního řešení včetně odvodu tepla a kouře, veškeré ležaté kanalizace, páteřní rozvody vody pitné i požární, rozvody plynu a rozvody UT včetně nových kotlů a vybavení kotelen, rozvody elektro silnoproudu i slaboproudu.

SO 02 – 07

Objekty podmiňují funkčnost stavby, tedy musí být realizovány všechny v první etapě.

2.etapa

SO 01

Součástí druhé etapy je dokončení novostavby vstupu (1.03, 1.04, 1.05) včetně knihovny (1.10) a zázemí (1.24-1.25), dokončení zázemí sálu včetně prostor v 1.PP (0.01, 1.44-1.46) včetně zázemí pro účinkující (1.50-1.51). Součástí druhé etapy bude také dostavba 3.NP – 5.NP věže (3.01-3.02, 4.01-4.03, 5.01) včetně opláštění.

Technické vybavení druhé etapy zahrnuje divadelní techniku včetně scénického osvětlení, ozvučení a kinotechnologie a dokončení rozvodů instalací v dostavované části objektu.

V grafické příloze je první etapa vykreslena černou barvou, druhá etapa je vykreslena šedou barvou.