Provozní řád

sběrného místa

OBCE

KVASINY

# Provozní řád sběrného místa odpadů obce Kvasiny

Tento provozní řád (dále jen PŘ) je zpracován ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy souvisejícími. Provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu, ochraně zdraví osob, které se nacházejí v areálu a k ochraně životního prostředí. Za dodržování tohoto PŘ odpovídá provozovatel. Všichni původci, dopravci, přepravci odpadů a jiné osoby, kterým byl povolen vstup do areálu jsou povinni dodržovat ustanovení PŘ.

# Charakteristika zařízení

Zařízení se nachází na katastrálním území obce Kvasiny, na parcele 1060/3. Zařízení tvoří upravená, oplocená plocha, jejíž půdorysná plocha je cca 900 m2.Součástí sběrného místa je buňka, která slouží jako kancelář obsluhy. Dále pak sklad mechanizace, v jehož části jsou na záchytných vanách ukládány nebezpečné odpady vytříděné z komunálních odpadů. Na ostatní zpevněné ploše jsou umístěny velkoobjemové kontejnery typu ABROL na ukládání ostatních odpadů a na zpětný odběr použitých elektrozařízení a použitých pneumatik, baterií a monočlánků.

Zařízení slouží k dočasnému shromažďování odpadů kategorie ostatní odpad, nebezpečný odpad a výrobků s ukončenou životností (použité elektrospotřebiče, pneumatiky a baterie a monočlánky). Seznam přijímaných druhů odpadů je uveden níže.

# Provozní doba zařízení

#### Letní období (od 1.3. do31.10.)

- Pondělí: 	14:00 – 17:00

- Středa: 	14:00 - 17:00

- Sobota: 	9:00 - 12:00

#### Zimní období (od 1.11. do 29.2.)

- Středa: 	14:00 - 17:00

- Sobota: 	9:00 - 12:00

# Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů

- 20 03 07 Objemný odpad (např: koberce, linolea, umyvadla, čalouněný nábytek, matrace

- 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (kompostovatelné odpady ze zahrádek včetně větví)

- 20 01 01 Papír a lepenka

- 20 01 02 Sklo

- 20 01 38 Dřevo

- 20 01 39 Plasty

- 20 01 40 Kovy

- Nebezpečné odpady 		20 01 13 Rozpouštědla

20 01 14 Kyseliny

20 01 15 Zásady

20 01 19 Pesticidy

20 01 26 Olej a tuk

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice……

20 01 29 Detergenty

20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva

- Zpětný odběr použitých zařízení a výrobků

Velké domácí spotřebiče

Malé domácí spotřebiče

Chladící zařízené

Pneumatiky (pouze z osobních vozidel bez ráfků)

Baterie a monočlánky

Domácí spotřebiče musí být kompletní! Tzn. musí obsahovat motor, kompresor atd. a nesmí být rozebrané.

Sběrné místo je provozováno v rámci obecního systému odpadového hospodářství obce Kvasiny, kdy za odpad kat. čísla 20 01 40 kovy není poskytována úplata.

V zařízení je nakládáno s výrobky s ukončenou životností skupina 1-6 dle Zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností v platném znění

Použité elektrospotřebiče, pneumatiky a baterie a monočlánky přijaté v režimu zpětného odběru budou evidenčně a technicky odděleny od přijímaných odpadů.

Sběrné místo slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Kvasiny, a chatařům, kteří mají na území obce ve vlastnictví nemovitost. Občané i chataři musí mít zaplacen poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na území obce Kvasiny. Uložení odpadu na sběrném místě není povoleno podnikatelským subjektům!

# Postup při ukládání odpadů

Do sběrného místa bude vpuštěn občan s trvalým pobytem v Kvasinách, který se legitimuje občanským průkazem obsluze. Chataři se prokáží OP a výpisem z katastru nemovitostí (prostá kopie z internetu – papír nebo v mobilu). Obsluha zařízení při předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě zjištění, že je odpad nevhodný, nebude přijat. Jestliže se odpad shoduje s povolenými odpady, dá pokyn k uložení odpadu na místo, které určí. Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci, při nakládce a vykládce odpadu. S nebezpečnými odpady je zakázáno delaborovat (slévat, míchat, ředit), a ukládají se v donesených, vhodných obalech do určených nádob.

# Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí:

- Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele.

- Osoby přivážející odpad jsou povinny dbát pokynů obsluhy.

- Rozlité, vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit.

- Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na předání a převzetí odpadů.

- Předávání odpadu mimo provozní dobu je zamezeno oplocením areálu s uzamčenou branou.

- Platí zákaz jídla, pití a kouření v prostorách sběrného místa.

- Na sběrném místě a v jeho okolí je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a platí přísný zákaz rozdělávat otevřený oheň!

- Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit.

# Opatření v případě vzniku havárie

Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření. Při vypuknutí požáru v zařízení zasáhne pomocí ručního hasícího přístroje, v případě většího rozsahu zavolá obsluha HZS. Pokud bude zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této havarijní situace.

# Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie

Havarijní situace je nutno neprodleně ohlásit provozovateli a vlastníkovi zařízení (Obec Kvasiny) na tel. číslo: 725 083 411. V případě většího požáru, nebo v případě větší ekologické havárie volat hasičskému záchrannému sboru na tel.č. 150 nebo 112.

# Závěrečné ustanovení

Platnost PŘ je dána platnou legislativou. Za aktualizaci PŘ podle daných podmínek zodpovídá provozovatel zařízení, s každou provedenou změnou musí být bezprostředně seznámeny všechny dotčené organizace a osoby.

Všichni pracovníci podílející se na provozu zařízení jsou povinni se s tímto PŘ seznámit a tuto skutečnost potvrdit podpisem s uvedením přesného data.

Za plnění tohoto ustanovení je odpovědná osoba, pověřená provozovatelem.

# Provozovatel

Obec Kvasiny

Kvasiny 500

517 02 Kvasiny

Mobil:724 179 776

Tento provozní řád byl schválen radou obce Kvasiny dne 25.9.2024 č. usnesení: 11/47/2024.